รายละเอียดเครื่องชั่งไฟฟ้า (Analytical Balance) รุ่น AUW220D

ยี่ห้อ Shimadzu  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบนชนิดอ่านละเอียด (Analytical Balances) แบบ Dual-range semi-micro balance ที่ใช้เทคโนโลยีวัดน้ำหนักแบบ UniBloc

- สามารถปรับค่าความอ่านละเอียดจาก 4 ตำแหน่ง เป็น 0.01 มิลลิกรัม

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 220 กรัม (ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 82 กรัม (ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง)

- ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.1 มิลลิกรัม หรือ 0.0001 กรัม (ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง) หรือ ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.01 มิลลิกรัม หรือ 0.00001 กรัม (ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง)

- มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ± 0.2 mg(ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง) หรือ ± 0.1 mg(ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง)

- มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤ 0.1 mg (ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง) หรือ ≤ 0.05 mg (ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง)

- หน้าจอมีระบบอนาล็อกบาร์กราฟสำหรับการเช็คค่าน้ำหนักตัวอย่างเพื่อป้องการชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่องชั่ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

- มีค่าความสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Coefficient Sensitivity) ± 2 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C

- ให้ค่า Response Time (typical) 3.0 วินาที(ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง) หรือ 12 วินาที (ในกรณีเลือกการชั่งแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง)

- จานชั่งทำจากวัสดุที่ป้องกันการเกิดสนิม มีขนาดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร

- มีระบบสามารถปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งเครื่องชั่ง

- มีระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง (Built-in Calibration Weight)และสามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอก สำหรับการปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight)

- สามารถเปลี่ยนหน่วยได้  23 หน่วย เช่น g, mg, ct, mom, Lb, Oz, Ozt, HK, GN, dwt  เป็นต้น

- มีฟังค์ชั่น PSC (Perfect Self Calibration) ที่ช่วยในการคาลิเบรทค่ามาตรฐานในกรณีที่อุณหภูมิของตัวอย่างที่วัดมีค่าที่สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เพื่อให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

- มีระบบ Clock-Cal ที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้วันละ 3 รอบเพื่อให้เครื่องทำการปรับค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ

- มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซนต์หรือกะรัตได้

- สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-401 specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว

- ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น WindowsDirect โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (รุ่น EP-80 หรือ EP-90 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) เพื่อพิมพ์ผลค่าน้ำหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000

- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม ( Aluminum die-cast housing) จึงมีความแข็งแรงและทำความสะอาดง่าย

- ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 220 มม. x (ลึก) 330 มม. x (สูง) 310 มม.

- สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 40°C

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี

- ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น