เครื่องชั่งวิเคราะห์หาความชื้น ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น MOC 120H

มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นเครื่องชั่งและวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

- มีจอแสดงผลเป็น Backlit LCD

- ส่วนให้ความร้อนเป็นแบบ medium wave Infrared quart โดยไม่มีคลื่นรบกวนตัวอย่างมีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 20,000 – 30,000  ชั่วโมง

- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 30-200 องศาเซลเซียส ปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส

- รายละเอียดส่วนของการชั่ง
4.1 มีระบบการชั่งที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc 
4.2 ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 120 กรัม โดยอ่านละเอียด 0.001 กรัมและอ่านละเอียด 0.01% สำหรับค่าความชื้น
4.3 จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 130 มิลลิลิตร
4.4 บริเวณด้านหน้าทำด้วยกระจกสามารถมองเห็นตัวอย่างขณะทำการทดสอบได้และกระจกสามารถถอดเปลี่ยนได้

- มีระบบการทำงาน 6 โหมดประกอบไปด้วย

  - ระบบ Automatic Ending Mode

เครื่องจะหยุดการทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงความชื้น (% margin) ในช่วงเวลา 30 วินาที ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  - ระบบ Timed Ending Mode

เครื่องจะหยุดการทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้

  - ระบบ Rapid Drying Mode

ตัวอย่างจะถูกทำให้แห้งที่ระดับอุณหภูมิที่สูงที่สุดของเครื่อง (200 องศาเซลเซียส) จากนั้นเมื่อระดับความชื้นลดลง เครื่องจะลดระดับอุณหภูมิลงมาตามที่ตั้งค่าไว้

  - ระบบ Slow Drying Mode

ใช้ในกรณีที่ตัวอย่างที่ผิวหน้าเป็นลักษณะฟิลม์เพื่อช่วยลดการ Degrade โดยให้เครื่องค่อยๆ เพิ่มระดับอุณหภูมิ

  - ระบบ Step Drying Mode

ใช้ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นน้ำหรือ Crystallization water โดยการให้ความร้อนแบบ Step by step

5.6 ระบบ Predictive Measuring Mode

เป็นระบบการคาดการณ์ ความชื่นที่เราทราบค่าความชื่นของตัวอย่างอยู่แล้วเพื่อประหยัดเวลาในการวัดค่าซ้ำ

- สามารถตั้งรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนโปรแกรมการตั้งสภาวะการใช้งานของเครื่องจากผู้อื่นได้

- มี RS 232C เป็นอุปกรณ์มาตรฐานใช้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้แก่ คอมพิวเตอร์และช่อง DATA I/O สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (Printer) รุ่น EP-80 / EP-90  EP-100 / EP-110 (อุปกรณ์เสริม)

- อุปกรณ์ประกอบการใช้งานได้แก่
8.1 จานอลูมิเนียม			จำนวน 2 ชิ้น
8.2 ที่จับจานอลูมิเนียม (pan holder)	จำนวน 2 ชิ้น

8.3 แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum sheet)	จำนวน 20 แผ่น
8.4 คู่มือประกอบการใช้งาน		จำนวน 1 เล่ม

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี